załącznik nr 1a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4

oraz wyposażenia dodatkowego

Uwaga:

Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” oraz oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku,  gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości albo poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ ( art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP)

Parametry nie określone w niniejszej specyfikacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002).

Jeżeli w niniejszej dokumentacji zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu  opisu przedmiotu zamówienia a przy realizacji zamówienia należy użyć rozwiązań wskazanych w dokumentacji lub równoważnych – czyli o parametrach nie gorszych niż wskazane w siwz.

| Lp. | Wyszczególnienie | należy potwierdzić zastosowanie rozwiązań zgodnych lub wyższych od wymagań minimum (wpisać „spełnia” lub „nie spełnia”) | należy opisać zastosowane rozwiązania lub podać parametry techniczne proponowanych rozwiązań równoważnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną | - | - |
| 1.1. | Pojazd fabrycznie nowy, podwozie oraz zabudowa z roku produkcji 2015. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 198 poz. 1137 ze zmianami), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (dz. U. 2014 poz. 1421), - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2, przy czym Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w niniejszej SIWZ a Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno- jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami). Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |  |
| 1.2. | Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowiony) ze stałym napędem 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Skrzynia biegów manualna. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo- gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3%. |  |  |
| 1.3. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne oraz głośnik wykonane w technologii LED. Na dachu belka zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem, z tyłu min. jedna lampa umieszczona na dachu lub tylnej ścianie zabudowy. Dodatkowe 4 lampy pulsacyjne, sygnalizacyjne niebieskie umieszczone z przodu pojazdu. -2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z boku -2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu - fala świetlna z tyłu pojazdu (nad całą szerokością żaluzji) koloru żółtego Wszystko wykonane w technologii LED Pojazd wyposażony w 2 dodatkowy sygnały pneumatyczne zamontowane na dachu kabiny, włączany włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy. |  |  |
| 1.4. | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. |  |  |
| 1.5. | Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania. |  |  |
| 1.6. | Pojazd wyposażony dodatkowo w: - mocowanie reflektora pogorzeliskowego z gniazdem zasilającym, - światła LED do jazdy dziennej wbudowane w reflektory główne pojazdu, - fabrycznie montowane przednie światła przeciwmgielne wpuszczone w zderzak (nie wystające poza obrys zderzaka), - belkę aluminiową z 4 reflektorami dalekosiężnymi, zamontowaną poniżej przedniej szyby, - zewnętrzną i wewnętrzną przysłonę przeciwsłoneczną. |  |  |
| 1.7. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 280 KM, spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 1500 Nm. Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami zgodnie z Normą PN-EN 14214 co winno być potwierdzone stosownym dokumentem producenta podwozia, załączonym do oferty. Prędkość osiągana przez samochód nie może być mniejsza niż 110km/h (samochód z pełną obsadą i w pełni uzbrojony). W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. |  |  |
| 1.8. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekraczająca 3300 mm. Wykonanie nadwozia z podestami umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu. Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii siłownika. Wytrzymałość wszystkich podestów roboczych: min. 200 kg Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |  |
| 1.9. | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji,(klimatyzacja automatyczna) - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - przewidzieć miejsce na dokumentacje operacyjną, - w kabinie kierowcy podłączona radiostacja przewoźna, spełniająca wymagania MSWiA, dopuszczona do stosowania w sieci PSP, ( klasy co najmniej Motorola GM 360 lub równoważna w zakresie min.: z wyświetlaczem cyfrowym z zaprogramowaną częstotliwością Powiatu Gnieźnieńskiego, min 255-kanałowa, z anteną, Oprogramowanie radiotelefonu ma umożliwiać sygnalizację selektywną i 5-cio tonową oraz sygnalizację ratunkową. Musi umożliwić wysłanie wezwania "na ratunek" do zaprogramowanego numeru odbiorcy lub grupy odbiorców, posiadać funkcja pomocy dla samotnego pracownika, która zwiększa bezpieczeństwo osób, które muszą pracować samotnie bez bezpośredniej asekuracji. Jeżeli użytkownik nie zareaguje na sygnał ostrzegawczy, radiotelefon samoczynnie ma wejść w "ratunkowy" tryb pracy. Urządzenie ma posiadać alarm zewnętrzny, który aktywuje klakson i / lub światła pojazdu po odebraniu wywołania. Duży ekran alfanumeryczny, mogący wyświetlać min. 12 znaków, zawiera ikony programowania i informowania o trybie pracy urządzenia. Przychodzące wywołania mają być sygnalizowane na wyświetlaczu nazwą wywołującego i sygnałami akustycznymi z możliwość ustawienia różnych tonów alarmu na wielu poziomach głośności.) - podłączone radio cyfrowe z głośnikami i anteną - GPS oraz kamera cofania umieszczona z tyłu pojazdu zabudowy przekazująca obraz do monitora. Monitor w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera i monitor (wyświetlanie w kolorze) uruchamiane podczas włączania biegu wstecznego. Kamera wyposażona w system zapewniający bardzo dobrą widoczność w nocy. - aparaty powietrzne przewożone w kabinie wg rozwiązania technicznego umożliwiającego: - przewożenie aparatów z butlami kompozytowymi - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), - uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi, - dodatkowy schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie, - wszystkie szyby boczne opuszczane i podnoszone elektrycznie, - reflektor o dużym zasięgu sterowany ręcznie do oświetlenia numerów budynków, - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, - sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. Drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. - centralny zamek całej kabiny z pilotem - 4 radiostacje nasobne (min. klasy Motorola GP 360 z ładowarkami, podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu lub równoważne w zakresie min. takich funkcji i parametrów jak: Selektywne wywołanie typu Private Line, Select V Kompresja głosu X-PandTM i wyciszanie Low Level Expansion gwarantujące dobrą jakość dźwięku nawet w bardzo hałaśliwym otoczeniu, Sygnalizacja ratunkowa i pomoc dla samotnego pracownika , regulowany poziom mocy: moc nadawczą radiotelefonu można ustawić na dwie wartości - mała wydłuża czas pracy bez ładowania akumulatora, zaś duża ułatwia połączenia na znaczne odległości, Nadawanie uruchamiane głosem (VOX), "Szeptanka" - funkcja dzięki której osoba mówiąca bardzo cicho do mikrofonu, dzięki zwiększeniu jego czułości będzie przez pozostałych odbiorców wyraźnie słyszana, Przekazywanie wywołań, Przeszukiwanie kanałów, Obejście - funkcja umożliwiająca korzystanie z systemu radiokomunikacyjnego do łączności dalekiego zasięgu lub obejście systemu i bezpośrednią łączność pomiędzy indywidualnymi, znajdującymi się niedaleko od siebie radiotelefonami, Możliwość wstawienia dodatkowych modułów (szyfrator, Smartrunk II, rejestrator głosu), Wywołania typu status - funkcja umożliwiająca wysyłanie uprzednio uzgodnionych komunikatów tekstowych bez używania głosu, Czytelne menu i alfanumeryczny spis telefonów / radiotelefonów, Wskaźnik naładowania akumulatora, Informacja o połączeniach nieodebranych, Parametry programowalne z PC, z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej) - 4 latarki elektryczne indywidualne min. klasy Survivor LED Ex lub równoważne w zakresie min. w wykonaniu przeciwwybuchowym, w technologii LED, 2 tryby świecenia: wysoki i niski oraz tryb pulsacyjny (światło awaryjne), silne światło min. 175 lm, wodoodporność IP54, obudowa kątowa. |  |  |
| 1.10. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Przetwornica napięcia 24V/12V do zasilania gniazda zapalniczki i pulpitu z ładowarkami |  |  |
| 1.11. | Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy, po lewej stronie pojazdu. |  |  |
| 1.12. | Gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |  |  |
| 1.13. | Samochód musi być wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła, przyłącze umieszczone po lewej stronie. |  |  |
| 1.14. | Kolorystyka: - nadwozie - RAL 3000, - błotniki, zderzaki i schody– białe RAL 9010 - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podwozie - czarne (dopuszcza się kolor szary, w przypadku gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia) - boki i tył pojazdu oklejone certyfikowaną taśmą odblaskową. |  |  |
| 1.15. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |  |  |
| 1.16. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin dolny, umieszczony pomiędzy osiami. |  |  |
| 1.17. | Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny. |  |  |
| 1.18. | Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy, przy czym jego pojemność nie może być mniejsza niż 150 litrów. |  |  |
| 1.19. | Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. |  |  |
| 1.20. | Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami bębnowymi obu osi, wyposażony w system ABS. Hamulec postojowy działający na koła obu osi. System ABS z możliwością odłączenia podczas pracy w terenie ciężkim. |  |  |
| 1.21. | Ogumienie z bieżnikiem szosowo-terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. |  |  |
| 1.22. | Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe, miejsce ( uzgodnić z zamawiającym ) |  |  |
| 1.23. | Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. Zaczep holowniczy umożliwiający podłączenie holu sztywnego z przodu i z tyłu pojazdu. Na wyposażeniu hol sztywny. |  |  |
| 1.24. | Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód 10m z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg. |  |  |
| 2 | Zabudowa pożarnicza: | - | - |
| 2.1. | Zabudowa wykonana wyłącznie z użyciem materiałów nierdzewnych (stal nierdzewna, aluminium), dopuszcza się elementy wykończeniowe wykonane z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową, natomiast podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. |  |  |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Zamontowane uchwyty z rolkami do drabiny D10W. Z tyłu pojazdu aluminiowa drabinka do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie. Na dachu umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny. |  |  |
| 2.3. | Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowane 2 skrzynie na sprzęt, wykonane z blachy nierdzewnej i wodoszczelnej. Skrzynie muszą posiadać wewnętrzne oświetlenie LED oraz siłowniki gazowe. Wymiary zostaną podane w czasie realizacji. |  |  |
| 2.4. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 2.5. | Skrytki na sprzęt w układzie żaluzji 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek w technologii LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |  |
| 2.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się minimum z 3 lamp bocznych i 1 z tyłu, umieszczone w zabudowie pojazdu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. Wykonane w technologii LED. |  |  |
| 2.8. | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |  |
| 2.9. | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 2.10. | Dodatkowo pojazd wyposażony w min. 2 wysuwane ściany na drobny sprzęt i 3 szt. wysuwanych szuflad na cięższy sprzęt. Miejsce montażu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu. |  |  |
| 2.11. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach (wyklucza się rozwiązanie z elektronicznym ekranem dotykowym). |  |  |
| 2.12. | Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 2.13. | Zbiornik wody o pojemności min. 4,5 tys. litrów wody wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. Dodatkowo wskaźnik naturalny wody z zaworami odcinającymi ( szklana rurka z wskaźnikiem) widoczny dla kierowcy w przedziale autopompy. |  |  |
| 2.14. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu. |  |  |
| 2.15. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa musi pracować cicho i bez trzasków z nasadą ssącą W-110. |  |  |
| 2.16. | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 3200 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz dla wysokiego ciśnienia min. 250 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa. |  |  |
| 2.17. | Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe klasy min. DWP32 o regulowanej wydajności, podnoszone hydraulicznie na czas pracy. Działko wysuwane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego min. -30 do co najmniej 75°. Z pozycji obsługującego działko musi posiadać możliwość włączania i wyłączania zaworu działka oraz regulacji obrotów pompy. Działko DWP 32 musi posiadać nakładkę do podania piany ciężkiej. |  |  |
| 2.18. | Układ wodno- pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. |  |  |
| 2.19. | Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno- pianową o regulowanej wydajności, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym. |  |  |
| 2.20. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny i mechaniczny (awaryjny) do zwijania linii. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza. Zwijadło wyposażone w rolki prowadzące, ułatwiające zwijanie i rozwijanie linii. |  |  |
| 2.21. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - czterech nasad tłocznych 75, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno- pianowego, - instalacji zraszaczowej. |  |  |
| 2.22. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| 2.23. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |  |
| 2.24. | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze: - urządzenia kontrolno- pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr, - wyłącznik awaryjny silnika pojazdu, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika, - regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę. Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |  |
| 2.25. | Zbiornik wody musi być wyposażony w 2 nasady 75 zabezpieczoną przed przedostaniem się zanieczyszczeń i zaworami kulowymi służący do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |  |
| 2.26. | Układ wodno- pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |  |
| 2.27. | Wszystkie elementy układu wodno- pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem. |  |  |
| 2.28. | Konstrukcja układu wodno - pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |  |
| 2.29. | Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 25ºC”. Dodatkowo musi istnieć możliwość ogrzewania autopompy z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia w okresie letnim. |  |  |
| 2.30. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. Dodatkowo zawór kulowy do autopompy W-110/2W-75. |  |  |
| 2.31. | Pojazd wyposażony w min. 4 zraszacze o wydajności 50-100 dm3/ min przy ciś. 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych, trzeci dla zraszaczy prawej strony, czwarty dla zraszaczy lewej strony) uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być tak wykonana aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |  |
| 2.32. | Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30.000 lm. Najaśnice LED Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 67. Zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24 Volt. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135º w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej min. 5 kVA, 230/400V z silnikiem 4-suwowym. Stopień ochrony IP 54. Wbudowana tablica rozdzielcza z hermetycznymi gniazdami zasilającymi w wykonaniu IP67 (min. 2x230 Vi min. 1x400 V). Agregat ustawiony na wysuwanej szufladzie. |  |  |
| 2.33. | Samochód wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciągu min. 8 000 kg, z liną długości min. 25m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz zabezpieczona pokrowcem wodoodpornym. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny i posiadać zblocze o wytrzymałości dostosowanej do parametrów wyciągarki. |  |  |
| 2.34. | W samochodzie zapewnione miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane uchwyty do zamocowania wyposażenia dla przyszłego użytkownika pojazdu. |  |  |
| 2.35 | Samochód musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numery operacyjne zostaną podane w trakcie realizacji. Wykonanie napisów na drzwiach kabiny OSP ŁUBOWO + HERB GMINY Łubowo. Wykonawca zamontuje wskazane niżej wyposażenie dodatkowe, będące również przedmiotem przetargu oraz dodatkowy, dostarczony przez zamawiającego sprzęt na samochodzie ratowniczo- gaśniczym. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. Gwarancja : Na podwozie samochodu minimum 24 miesiące , na nadwozie pożarnicze minimum 24 miesiące, Przeglądy okresowe w czasie gwarancji na koszt wykonawcy. |  |  |

Wyposażenie dodatkowe:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość/ wymagania minimum | należy potwierdzić zastosowanie rozwiązań zgodnych lub wyższych od wymagań minimum (wpisać „spełnia” lub „nie spełnia”) | należy opisać zastosowane rozwiązania lub podać parametry techniczne proponowanych rozwiązań równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reflektor ładowalny. | 4 sztuki/ o parametrach nie gorszych niż Vulkan EX lub równoważne w zakresie min.: w obudowie przeciwwybuchowej, wyposażony w diodę C4 LED, z paskiem naramiennym i ładowarką, zasilana prądem 230V i 12V, z czasem pracy nie mniejszym niż 7 godzin. |  |  |
| 2 | Kompletne aparaty nadciśnieniowe: | 4 komplety/ o parametrach nie gorszych niż urządzenia: aparat Auer AirMaxx-SL, maska Auer Ultra Elite PS MaXX, automat oddechowy Auer AutoMAXX AS, butla kompozytowa, zaczep do automatu – Auer Haltefix LA83 i AutoMaXX, sygnalizator bezruchu – Auer Motion SCOUT K-T lub równoważne w zakresie min. : butla z zaworem kompozytowa o pojemności nie mniejszej niż 6,8L i ciśnieniu roboczym 300 bar w pokrowcu z odblaskami, ze zintegrowanym czujnikiem bezruchu z możliwością podłączenia kaptura ucieczkowego. Zakładana bezpośrednio na hełm panoramiczna maska twarzowa z szybkozłączem. (wskazano rozwiązania kompatybilne ze sprzętem posiadanym przez jednostkę OSP Łubowo i innymi jednostkami z gmin sąsiednich i PSP Gniezno) |  |  |
| 3 | Cyfrowy detektor prądu przemiennego | 1szt./ o parametrach nie gorszych niż AC Fire Craft tr ACer lub równoważny w zakresie min.: do bezdotykowego pomiaru, w wodoodpornej i wzmacnianej trudnopalnej obudowie, pracujący w zakresie częstotliwości od 40Hz do 70Hz. |  |  |
| 4 | Detektor wielogazowy | 1sztuka/ wykrywalność minimum 4 gazów lub równoważny w zakresie min.: detektor mierzy O2, H2S, CO i gazy palne, o czasie reakcji krótszym niż 15 sekund, z potrójnym systemem alarmowania, w obudowie odpornej na przenikanie kurzu i wody, wyposażony w akumulator i ładowarkę. |  |  |
| 5 | Pilarka ratownicza | 1 sztuka/ o parametrach nie gorszych niż Stihl MS 461R lub równoważna w zakresie min. : o mocy nie mniejszej niż 4,4kw, ze specjalnym łańcuchem, posiadająca zęby tnące wykonane z trwałych materiałów. Wyposażona w zawór dekompresyjny, system antywibracyjny, oraz prowadnicę nie krótszej niż 50cm. |  |  |
| 6 | Pilarka ratownicza do betonu | 1 sztuka o parametrach nie gorszych niż Stihl GS 461 lub równoważna w zakresie min.: z diamentowym łańcuchem oraz zintegrowanym przyłączem do wody o mocy silnika nie mniejszej niż 4,3kW |  |  |
| 7 | Rozpieracz kolumnowy z funkcją ciągnięcia, | 1 sztuka/ o parametrach nie gorszych niż Holmatro RA4332C lub równoważny w zakresie min.: o maksymalnym ciśnieniu roboczym 720bar, sile rozpierania 161kN, sile ciągnięcia 49,5kN, wyposażony w 2 tłoki o skoku 340mm. Dodatkowo: końcówka V duża, końcówka szpiczasta i łańcuchy do ciągnięcia (wskazano rozwiązanie kompatybilne ze sprzętem posiadanym przez jednostkę OSP Łubowo i innymi jednostkami z gmin sąsiednich i PSP Gniezno) |  |  |
| 8 | Motopompa pływająca | 1 sztuka/ o parametrach nie gorszych niż Niagara MP-4/2 MAX lub równoważna w zakresie min.: o maksymalnej wydajności 1200dm3/min, z nasadą tłoczną W75, wyposażona w silnik o mocy nie mniejszej niż 6,3kW, o wymiarach gabarytowych zbliżonych do 750x380x600mm |  |  |
| 9 | Zestaw składający się z dwóch podpór do stabilizacji w pokrowcu. | 1 komplet/ o parametrach nie gorszych niż Paratech Support lub równoważny w zakresie min.:Podpory wykonane z anodowanego stopu aluminium o regulowanej długości w zakresie 98 – 163 cm, z możliwością ustawienia w 55 dostosowanych pozycjach, z przejściem co 5mm. Obrotowa głowica (bez konieczności zdejmowania), z dwiema płaszczyznami dostosowanymi do różnych powierzchni (szpikulec i ząbkowana powierzchnia o większej przyczepności), oraz z możliwością zaczepienia końcówki pasa i przełożenia łańcucha. Podstawa złączona na stałe z podporą z możliwością ustawienia jej w zakresie 180° względem podstawy. Podstawa powinna posiadać dwa otwory do kotwienia w ziemi. Masa podpory do 10kg. |  |  |
| 10 | Ubrania kwasoługoochronne | 4 komplety o parametrach min.: wielokrotnego użytku o dużej wytrzymałości, zapewniające ochronę przed chemikaliami oraz przed wiatrem i deszczem. |  |  |
| 11 | Węże tłoczne pożarnicze W-75 | 10 sztuk |  |  |
| 12 | Węże tłoczne pożarnicze W-52 | 10 sztuk |  |  |
| 13 | Wentylator oddymiający | 1 sztuka / o parametrach nie gorszych niż Ramfan GF 164SE lub równoważny w zakresie min.: wyposażony w min. 21 łopatek, posiadający 5 stopniową regulację kąta nachylenia. Wydajność nie mniejsza niż 18 000m3/h. |  |  |
| 14 | Zestaw poduszek wysokiego ciśnienia, | 1 komplet/ o parametrach nie gorszych niż Holmatro HLB i Sava lub równoważny w zakresie min.: o nośności około 24, 20 i 18 ton, z zaworami odcinającymi poduszkę z możliwością odłączenia węża zasilającego, sterownik w skrzynce z tworzywa sztucznego, zawór bezpieczeństwa 8,5bar, reduktor ciśnienia 200/300 bar, węże pneumatyczne, butla z zaworem min. 6 l/300 bar, plus butla zapasowa z zaworem 6L/300.. (wskazano rozwiązanie kompatybilne ze sprzętem posiadanym przez jednostkę OSP Łubowo i innymi jednostkami z gmin sąsiednich i PSP Gniezno) |  |  |
| 15 | Zestaw PSP R1 | 1 komplet z torbą i deską ortopedyczną według wytycznych K.G P.S.P z 2013r., z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym i kluczem pediatrycznym |  |  |
| 16 | Parawan ochronny | 1 sztuka 4-segmentowy, o wymiarach segmentu nie mniejszych niż 160cm/160cm i wadze nie mniejszej niż 4,7kg. |  |  |
| 17 | Kaptur ucieczkowy | 3 sztuki z możliwością podłączenia do aparatu nadciśnieniowego. |  |  |
| 18 | Drabina aluminiowa | 1 sztuka dwuprzęsłowa 10m wys. z podporami i hamulcem. Przymocowana na dachu z przeznaczonymi dla niej uchwytami. |  |  |
| 19 | Prądownice wodne | 2 sztuki/ o parametrach nie gorszych niż Magikador 500 lub Legende lub równoważne w zakresie min.: z regulowaną wydajnością ok. 500 l na minutę |  |  |
| 20 | Przenośny system piany | 1 sztuka |  |  |
| 21 | Narzędzie ratownicze nieiskrzące | 1 sztuka o parametrach nie gorszych niż Hooligan EX lub równoważny w zakresie min. nieiskrzący |  |  |

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655 ze zm.).

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a  wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

W  celu  optymalnego rozmieszczenia i  zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.

Data, pieczęć i podpis Wykonawcy