PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Projekt architektoniczno – budowlany budynku zaplecza szatniowo - magazynowego kategoria III

INWESTOR: Gmina Łubowo, 62-261 Łubowo 1

LOKALIZACJA: Fałkowo gm. Łubowo działka nr 221/8, arkusz 2

EGZEMPLARZ: 4/4

GNIEZNO,  marzec 2019

AUTORZY OPRACOWANIA:

|  | imię i nazwisko | branża | uprawnienia | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Andrzej Kaczmarek | Konstrukcja | 333/85/Pw | 03.2019 |  |
| Opracował | Ireneusz Brzeziński | Architektura | 119/76/Pw | 03.2019 |  |
|  | Grzegorz Sierzchuła |  |  | 03.2019 |  |

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA |  | STR. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strona tytułowa | 1. |
| 2. | Autorzy opracowania | 2. |
| 3. | Spis zawartości dokumentacji | 3. |
| 4. | Dokumenty formalno-prawne | 4. |
|  | - oświadczenia projektantów | 5. |
|  | - uprawnienia projektantów i zaświadczenia o przynależności do Izby | 6. |
|  | - decyzja o warunkach zabudowy | 10. |
|  | - oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością | 21. |
|  | - zaświadczenie o wyborze wójta | 22. |
|  | - decyzja o nie wymaganiu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej | 23. |
| 5. | Plan Zagospodarowania działki | 28. |
|  | - opis do planu zagospodarowania terenu | 29. |
|  | - mapa zasadnicza 1:500 | 31. |
|  | - plan zagospodarowania działki 1:500 | 32. |
| 7. | Projekt budowlany | 33. |
|  | - opis techniczny - architektura | 34. |
|  | architektura – część graficzna | 39. |
|  | - opis techniczny - konstrukcja | 44. |
|  | konstrukcja- część graficzna | 48. |
|  | - opis techniczny - schematy instalacyjne | 51. |
|  | schematy instalacyjne- część graficzna | 53. |
| 8. | BIOZ - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 55. |

dokumenty formalno-prawne

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt architektury i konstrukcji budowy budynku zaplecza szatniowo -magazynowego w miejscowości Fałkowo gm. Łubowo, działka nr 221/8 wykonany dla Gminy Łubowo, 62-261 Łubowo 1, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

|  | imię i nazwisko | uprawnienia | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Andrzej Kaczmarek | 333/85/Pw | 03.2019 |  |
| Opracował | Ireneusz Brzeziński | 119/76/Pw | 03.2019 |  |

plan zagospodarowania działki

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI

BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - MAGAZYNOWEGO

1.DANE EWIDENCYJNE:

Gmina Łubowo, 62-261 Łubowo

2. OBIEKT:

Budowa budynku zaplecza szatniowo - magazynowego

3. LOKALIZACJA:

Fałkowo  gm. Łubowo, działka nr 221/8, arkusz 2

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Łubowo

- Podkład geodezyjny terenu działki w skali 1:500 wykonany przez geodetę uprawnionego

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Oświadczenie projektanta

- Wizja lokalna w terenie

5. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI:

- Przedmiotem opracowania jest :

Budowa  budynku zaplecza szatniowo – magazynowego.

- Program realizacji budowy:

Wykonanie budowy  budynku zaplecza szatniowo - magazynowego.

- Sytuacja:

Projektowana budowa usytuowana będzie na działce numer 221/8  w miejscowości Fałkowo
gm. Łubowo, w odległości od granic działki zgodnie z załącznikiem graficznym – Plan Zagospodarowania Działki sporządzony na mapie zasadniczej

Teren działki płaski, nie zadrzewiony.

6. UZBROJENIE TERENU

- Woda

- Kanalizacja

- Energia elektryczna

- Dojścia i drogi

- Komunikacja - Istniejący dojazd do działki nr 221/8 z drogi publicznej

- Wody opadowe - należy zagospodarować w granicach własnej działki nr 221/8 w Fałkowie gm. Łubowo tak aby nie powodowały uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Na podkładzie geodezyjnym w skali 1: 500 oznaczono projektowaną budowę budynku zaplecza szatniowo - magazynowego.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W miejscu posadowienia budynku dokonano wykopy robocze. Na podstawie badań makroskopowych stwierdzono występowanie gliny piaszczystej, twardoplastycznej o wytrzymałości 0,19 Mpa.

Występowanie wody gruntowej w posadowieniu ław fundamentowych budynku nie stwierdzono.

Przy pracach ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na trasę przebiegu drenażu boiska. W razie uszkodzenia należy naprawić.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Sporządzona zgodnie z art. 34 ust. 3  pkt. 5 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.

Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana na terenie działki zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 05/19 z dnia 11.03.2019r. wydaną przez Wójta Gminy Łubowo.

Budynek zaplecza szatniowo - magazynowego swoim charakterem dopasowany jest do otaczającego terenu – boiska do piłki nożnej. Projektowane zamierzenie budowlane nie ma negatywnego wpływu na działki sąsiednie. Obszar oddziaływania budynku zamyka się w granicach własnej działki. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obiekt nie powoduje zacieniania działek sąsiednich. Budynek nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników terenów sąsiednich. Nie znajduje się w obszarze „Natura 2000”.

Odległość budynku od granic działki  zgodna z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

architektura

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTURY BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - MAGAZYNOWEGO

1. DANE OGÓLNE:

  - obiekt: budowa budynku zaplecza szatniowo – magazynowego.

  - lokalizacja: Fałkowo gm. Łubowo, dz. nr 221/8, ark. 2

  - inwestor: Gmina Łubowo, 62-261 Łubowo 1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - zlecenie Inwestora

  - mapa sytuacyjna skala 1:500

  - decyzja o warunkach zabudowy

  - oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem

  - wizja lokalna w terenie

  - obowiązujące przepisy prawne w budownictwie

3. OPIS BUDYNKU – LOKALIZACJA, SYTUACJA, FUNKCJA:

  - lokalizacja - inwestycja znajduje się w miejscowości Owieczki, gm. Łubowo, na działce nr  221/8

  - sytuacja - projektuje  się budowę budynku zaplecza szatniowo – magazynowego dla istniejącego boiska piłki nożnej

  - funkcja – projektuje się obiekt – zaplecze szatniowo - magazynowe

  - uzbrojenie terenu – działka znajduje się na terenie uzbrojonym w energię elektryczną, wodę, kanalizację

- opis zadania - na działce nr 221/8 w miejscowości Fałkowo przeprowadzone zostaną prace budowlane zmierzające do budowy budynku zaplecza szatniowo - magazynowego. Budynek stanowi obiekt jednokondygnacyjny. Konstrukcja stalowa, ściany z płyt warstwowych, dach płaski
 o nachyleniu 2%.

4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE  DLA PRJEKTOWANEJ BUDOWY

  - według opisu konstrukcyjnego

  - technologia wykonania budowy – tradycyjna

5. OPIS ARCHITEKTONICZNY PROJEKTOWANEJ BUDOWY

  - ściany zewnętrzne – grubość 10cm z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym

  - fundamenty –  żelbetowe stopu fundamentowe

  - stropodach: sufit podwieszany – płyta laminowana biała, blacha trapezowa, paroizolacja, styropian 15 – 30cm, 2 x papa termozgrzewalna

  - stolarka okienna – PCV lub aluminiowa

  - stolarka drzwiowa – PCV lub aluminiowa

  - izolacje przeciwwilgociowe

- pozioma  - na ścianach fundamentowych i posadzce - 2xpapa termozgrzewalna

- pionowa - fundamenty - abizol R+G

  - izolacje termiczne:

- stropodach - styropian gr.15 - 30cm

- posadzka – wełna mineralna 10cm gr. 5cm

- ściany zewnętrzne – rdzeń styropianowy gr. 10cm

  - wykończenie wewnętrzne:

- ściany budynku wykończone – farba proszkowa płyt warstwowych

- posadzki  budynku  – wykładzina przemysłowa PCV typu Tarket

6. INSTALACJE

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Wszystkie przyłącza i instalacje wewnętrzne znajdują się w budynku. Ponadto budynek wyposażony jest w oświetlenie zewnętrzne i monitoring obiektu.

7. DANE OGÓLNE BUDYNKU

powierzchnia zabudowy			70,6m2

powierzchnia użytkowa			51,9m2

kubatura					18m3

8. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ BUDOWY ZAPLECZA

| 1. | pokój trenera | - | 7,8 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | magazyn | - | 7,8 m2 |
| 3. | WC dla niepełnosprawnych | - | 5,3 m2 |
| 4. | WC | - | 5,2 m2 |
| 5. | szatnia | - | 7,7 m2 |
| 6. | umywalnia | - | 5,2 m2 |
| 7. | umywalnia | - | 5,2 m2 |
| 8. | szatnia | - | 7,7 m2 |
| RAZEM POWIERZCHNIA BUDYNKU ZAPLECZA: |  | - | 51,9 m2 |

9. IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

Współczynnik przenikania ciepła „K”

K=1Ri+Rk+Re

R=enλn

| Przegroda |  [W/m2K] | R [m2K/W] |
| --- | --- | --- |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE |  |  |
| - powietrze zewnętrzne | - | 0,05 |
| - styropian 10 cm | 0,03 | 3,33 |
| - powietrze wewnętrzne | - | 0,12 |
|  R |  | 3,50 |

K = 1/ΣRi = 1/ 3,50 =  0,28 W/m2K  Kmax = 0,30  W/m2K

| Przegroda |  [W/m2K] | R [m2K/W] |
| --- | --- | --- |
| STROPODACH |  |  |
| - powietrze zewnętrzne | - | 0,05 |
| - wełna mineralna 15 cm | 0,03 | 5,00 |
| - powietrze zewnętrzne | - | 0,12 |
|  Ri |  | 5,17 |

K = 1/ΣRi = 1/ 5,17 =  0,19 W/m2K  Kmax = 0,30  W/m2K

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- Dane o budynku

  - powierzchnia wewnętrzna – 51,9 m2

  - powierzchnia ZLIII – 51,9m2

  - powierzchnia zabudowy – 70,6 m2

  - wysokość – 3,12 m

  - ilość kondygnacji nadziemnych - 1

  - ilość kondygnacji podziemnych - 0

- Lokalizacja

Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę usługowo-mieszkaniową

  - minimalna odległość od granicy działki budowlanej – 4,0m

  - odległość od najbliższego budynku P.M. > 55m

  - odległość od najbliższego budynku ZL > 35m

- Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

nie określa się

- Kwalifikacja

ilość osób przebywających w budynku: 24 - kategoria zagrożenia ludzi budynku  ZL-III

- Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

nie występuje

- Podział budynku na strefy pożarowe

występuje jedna strefa pożarowa SP1

- Klasa odporności

  - klasa odporności pożarowej budynku – D

  - klasa odporności ogniowej elementów budowlanych – ściany zewnętrzne EI 30,

  - stopień rozprzestrzeniania ognia – wszystkie elementy projektuje sią jako NRO

  - ściany zewnętrzne E30 na powierzchni ˃ 65%

  - elementy wykończenia wnętrz - projektuje sią jako NRO

- Warunki ewakuacji

- szerokość wyjść z pomieszczeń – 0,9m

- kierunek otwierania drzwi – na zewnątrz

- długość przejść – nie przekracza 4m

- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych – 1,50m

- wysokość drogi ewakuacyjnej – ponad 2,5m

- długość dojścia przy jednym kierunku <20m

- oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń – budynek należy oznakować znakami ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Polskimi Normami

- oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczeństwa) i przeszkodowe – należy zastosować oświetlenie ewakuacyjne na korytarzu

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowanych

  - zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych przez przegrody bud. o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60,

  - kanały wentylacyjne – materiały niepalne,

  - rodzaj ogrzewania – grzejniki elektryczne

  - instalacja elektryczna (musi spełniać warunki określone dla środowiska, którym będzie funkcjonowała)

- Urządzenia przeciwpożarowe

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu

- Gaśnice i urządzenia ratownicze – proszkowe ABC o masie min. 2 kg. (2kg środka pieniącego na 100m²)

- Droga pożarowa – z drogi gminnej. Droga zostanie zapewniona do projektowanego hydrantu zewnętrznego DN 80. Zapotrzebowanie wodne hydrantu DE 80 (projektowanego) usytuowanego w odległości ˂ 75m od budynku.

- Parametry pożarowe występujących substancji palnych – nie dotyczy

architektura

konstrukcja

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-MAGAZYNOWEGO

1. DANE OGÓLNE:

  - obiekt: Budowa budynku zaplecza szatniowo – magazynowego

  - lokalizacja: Fałkowo, gm. Łubowo, dz. nr 221/8 ark. 2

  - inwestor: Gmina Łubowo, 62-261 Łubowo 1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - zlecenie Inwestora

  - mapa sytuacyjna skala 1:500

  - decyzja o warunkach zabudowy

  - oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem

  - wizja lokalna w terenie

  - obowiązujące przepisy prawne w budownictwie

- ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-82/B-02000;/B-02001;/B-2003   - Obciążenia budowli

- PN-77/B-02011 - Obciążenie wiatrem

- PN-80/B-02010 - Obciążenie śniegiem

- PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

- PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli

Przyjęto założenia:

- I strefa wiatrowa – obciążenie charakterystyczne wiatrem - 0,30 kN/m2

- I strefa śniegowa – obciążenie charakterystyczne śniegiem – 0,90 kN/m2

- Współczynniki obciążeń:

- obciążenia stałe – 1,1; 1,2; 1,3

- obciążenia użytkowe – 1,4

- obciążenia śniegiem – 1,5

- obciążenia wiatrem – 1,5

Podstawowe wyniki obliczeń zostały pokazane w opisie elementów konstrukcyjnych oraz przedstawione na rysunkach konstrukcyjnych.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Budynek został zaliczony do trzeciej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie badań geologicznych stwierdzono, że w obszarze projektowanego budynku występuje piasek gliniasty. Przy pracach ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na trasę przebiegu drenażu boiska. W razie uszkodzenia należy naprawić.

Parametry obliczeniowe gruntu:

cu=25,0 kPa             u=14,3O         u=21,0 kN/m3

Poziom wody gruntowej stwierdzono poniżej  projektowanego posadowienia budynku. W oparciu
 o tablice i wykresy PN-81/B-03020 wyznaczono opór graniczny podłoża gruntowego qf = 180,26 kN/m2. Średnie obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem qrs = 125,51 kN/m2.

4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU:

Konstrukcja budynku zaplecza szatniowo – magazynowego opierać się będzie na stalowych ramach spawanych, obłożonych ściennymi płytami warstwowymi. Stropodach oparty jest na blasze trapezowej.

5. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

  - fundamenty - stopy żelbetowe o wysokości 90cm. Fundamenty wykonane z betonu B-20. Zbrojenie pionowe stóp fundamentowych - 4Ø12 i strzemiona Ø6 co 20cm.

Uwagi do fundamentowania:

- nie należy dopuścić do przemarznięcia gruntów w rejonie dna wykopu, działania niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zalania wykopu wodą,

- w przypadku cienkich przewarstwień należy grunt wymienić na beton B-10,

- w razie wystąpienia w wykopie wody opadowej należy ją bezpośrednio wypompować,

    - ostatnią warstwę wykopu, tj. 20 - 30cm należy wykonać ręcznie,

    - fundamenty należy ułożyć na warstwie podbetonu B-10 gr. 10cm

  - ściany przyziemia – gr. 10cm z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym

  - rama stalowa budynku – słupy z kątowników zimnogiętych 150x150x40x4; belki obwodowe górne z rur prostokątnych RP 200x100x4; belki obwodowe dolne z rur prostokątnych RP 200x100x4; usztywnienie górne – 2 belki RK 60x60x4; belki poprzeczne podłogi – RK 60x60x4 w rozstawie co 1,0m

  - podłoga budynku – konstrukcja podłogi oparta jest na poprzecznych belkach stalowych RK60x60x4 przyspawanych do podłużnych belek obwodowych górnych RP200x100x4; od spodu przymocowano blachę trapezową Pruszyński T40/0,9mm do kątowników L50x50x4 przyspawanych do obwodowych belek  dolnych RK200x100x4.

UWAGA:

- wytyczenia obiektu powinien dokonać uprawniony geodeta,

- przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary na budowie,

- przed rozpoczęciem fundamentowania należy sprawdzić wytrzymałość gruntu,

- roboty wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami bhp.

schematy instalacji

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - MAGAZYNOWEGO

- DANE OGÓLNE.

a. obiekt – budynek zaplecza szatniowo - magazynowego

b. adres – Fałkowo  gm. Łubowo, działka nr  221/8 arkusz 2

c. inwestor – Gmina Łubowo, 62-261 Łubowo 1

- OPIS SCHEMATÓW INSTALACYJNYCH.

Projektowany budynek będzie obiektem parterowym. Wyposażony będzie w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną i c.o.

Instalacja wodna

W budynku projektuje się montaż wodomierza skrzydełkowego. Projektowany budynek zaopatrzony będzie w wodę z istniejącego przyłącza wody. Przewody wody zimnej należy wykonać z rur polipropylenowych, grubościennych PN20. Źródłem wody ciepłej będą elektryczne podgrzewacze wody. Połączenia rur z armaturą należy wykonać poprzez złączki PP z gwintami metalowymi. Na instalacji zamontować zawory odcinające umożliwiające odcięcie poszczególnych części instalacji. Armatura odcinająca – zawory kulowe gwintowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku projektuje się kanalizację sanitarną grawitacyjną. Instalację wewnętrzną wykonać z rur PCV kielichowych do instalacji wewnętrznych łączonych na uszczelkę gumową.

Średnice podejść: wypusty podłogowe – 50mm; WC – 110mm; umywalki i natryski –50mm

Instalacja elektryczna

Energia elektryczna dostarczana będzie z istniejącego przyłącza elektrycznego o mocy umownej 16kW z zabezpieczeniem przelicznikowym 3x25A w złączu ZKP. Projektuje się jedną tablicę bezpieczników w pokoju trenera. W obudowie tablicy umieszczone są wyłącznik główny, ograniczniki przepięć, wyłączniki różnicowoprądowe, zabezpieczenia. Instalację należy wykonać podtynkowo. Instalację należy wykonać stosując przewody typu YDYpżo3x2,5 o izolacji 750V. Tablica wykonane jest w II klasie ochronności. Wszystkie obwody zabezpieczone są wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowo prądowymi oraz wyłącznikami różnicowo prądowymi typu AC 
o prądzie różnicowym 0,03A.

Instalacja centralnego-ogrzewania

Instalacja c-o wykonana jest jako energooszczędne konwektorowe grzejniki elektryczne Atlantic.

informacja bioz

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:  			Gmina Łubowo

62-261 Łubowo1

Obiekt: 		Budowa budynku zaplecza szatniowo - magazynowego

Lokalizacja budowy:		Fałkowo  gm. Łubowo

działka nr 221/8 arkusz 2

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest budowa budynku zaplecza szatniowo – magazynowego położonego  w miejscowości Fałkowo  gm. Łubowo na działce nr 221/8, ark. 1

Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót od fundamentowania po roboty  wykończeniowe.

Inwestycja obejmuje 1 obiekt budowlany:  budowa zaplecza szatniowo - magazynowego

Wykaz istniejących obiektów budowlanych - brak

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać tymczasowe ogrodzenie zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz ustawić właściwe tablice  ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich wystąpienia.

a. roboty ziemne:

należy wykonać sprzętem mechanicznym lub ręcznie po wytyczeniu  geodezyjnym obiektu zgodnie 
z rzutem fundamentów. Na działce zalega grunt – glina piaszczysta bez występowania wody gruntowej  do poziomu posadowienia.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zebrać warstwę humusową, umieszczając ją na okres budowy poza lokalizacją obiektów budowlanych. Urobek z wykopów wywieźć poza miejsce wykopu. Wykop należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi i opadami atmosferycznymi.

Ruch pojazdów obciążający naziom wykopu  powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Rozpoczęcie robót w wykopie wymaga każdorazowo sprawdzenia stanu skarp.

b. roboty betoniarskie i zbrojarskie:

Zbrojenie ułożyć na warstwie podbetonu w odpowiednim deskowaniu oraz w wykopie zgodnie z projektem. Chodzenie po prętach jest zabronione, Wylewanie masy betonowej winno odbywać  się  stopniowo oraz należy ją rozprowadzać równomiernie (ławy, wieniec, rdzenie żelbetowe, podciągi itd.)

c. roboty murarskie i tynkarskie:

nie występują

d. rusztowania i ruchome podesty robocze:

Rusztowania i ruchome podesty robocze winny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta lub z projektem indywidualnym. Osoby wykonujące montaż lub demontaż rusztowań oraz pomostów roboczych powinny mieć wymagane uprawnienia. Rusztowania należy ustawiać na stabilnym podłożu z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Należy codziennie sprawdzać stan rusztowań i podestów roboczych. Rusztowania z elementów metalowych należy wyposażyć w instalację uziemiającą i piorunochronną. Zabrania się przebywania pracowników na rusztowaniach i podestach roboczych w czasie opadów atmosferycznych.

Zabrania się montażu i demontażu tych urządzeń gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

e. roboty na wysokości:

Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem terenu lub podłogi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą o wysokości 1,1m. Stanowisko pracy powinno mieć możliwość zamocowania linki długości 1,5m bezpieczeństwa wzdłuż strony zewnętrznej na wysokości 1,5m. Prace na wysokościach mogą być wykonywane przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie.

f. roboty montażowe:

montażyści winni być wyposażeni  w odpowiednie zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi i nie utrudniające swobody ruchu. Podawanie ręczne długich przedmiotów w pionie jest dozwolone do wysokości 3,0m. Montaż oraz kolejność ich wykonania nadzoruje kierownik budowy oraz  mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. Roboty montażowe może  wykonywać zespół składający się  min. z 2 osób.

g. roboty dekarskie i izolacyjne:

Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte oraz wypełnione nie więcej niż ¾ ich wysokości. Podgrzewanie masy w beczkach jest zabronione. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza, środki ochrony osobistej ( rękawice, maski) i asekurację zewnątrz.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych.

Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują.

Kierownik budowy w oparciu o niniejszą informację jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem. Informację opracowano  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  /Dz.U.nr.120 poz.1126 z 2003 r./

7. Uwagi końcowe.

a. Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie możliwe są do dokonania za zgodą autora, a ich realizacja (istotne odstępstwa) może nastąpić po otrzymaniu zgody odpowiedniego organu.

b. Materiały użyte do realizacji obiektów muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami.

c. Przy realizacji obiektów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury .