SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA						      1

- SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- WPROWADZENIE

- DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW O ZGODNOŚCI

PROJEKTU Z PRZEPISAMI ORAZ Z ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ

- DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA

ZAWODOWEGO I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZB

SAMORZĄDOWYCH

- INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE

ZDROWIA

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

- OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

| Nr rys. | Treść rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| IN.01 PZT.01 A.01 A.02 A.03 A.04 K-01 K-02 | RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RZUT PARTERU RZUT DACHU PRZEKRÓJ I ELEWACJE ZESTAWIENIE STOLARKI RZUT FUNDAMENTÓW KONSTRUKCJA STROPODACHU | skala 1:100 skala 1:500 skala 1:100 skala 1:100 skala 1:100 skala 1:100 skala 1:100 skala 1:100 |

9.CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

WPROWADZENIE									      2

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Założenia programowo-materiałowe uzgodnione z Inwestorem

- Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 28.11.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lednogórze Północ dla obszarów: nr 1 – nr 8

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez

Uprawnionego geodetę

- Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia

2.2. INWESTOR

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Gmina Łubowo

Łubowo 1

62-260 Łubowo

2.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Lednogórze.

Lednogóra 40a,

62-261 Lednogóra

dz. nr 72/4 ob. Lednogóra

gmina Łubowo

2.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno–budowlany przebudowy i rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Lednogórze. Opracowanie zawiera informacje dotyczące rozwiązań architektonicznych.

2.5. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji dotyczącej budynku szkoły podstawowej w Lednogórze.

2.6. LOKALIZACJA

Teren inwestycji  położony jest w Lednogórze pod numerem adresowym 40a, na działce nr 72/4 obręb Lednogóra, gmina Łubowo.

2.7. INFORMACJE DODATKOWE

- teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

- teren nie wymaga strefy ochronnej

2.8. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- Oświadczenia projektantów

- Uprawnienia projektantów

- Zaświadczenie o przynależności do Izby projektantów

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE						        3

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy: Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1409), oświadczam, że projekt przebudowy i rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Lednogórze, dz. nr 72/4, ob. Lednogóra, gmina Łubowo, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

|  | Imię i nazwisko | uprawnienia | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURA | Bartosz Haremza | WP-OIA/OKK/UpB/29/2010 | 04.2021 |  |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ | Joanna Haremza | 70/WPOKK/UpB/2011 | 04.2021 |  |
| PROJEKTANT KONSTRUKCJA | Adam Piechowicz | 52/86/Pw | 04.2021 |  |
| PROJEKTANT KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ | Andrzej Kaczmarek | WKP/0008/POOK/19 | 04.2021 |  |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE  4

na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003.

# INFORMACJE OGÓLNE

Obiekt

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEDNOGÓRZE

Dz. nr 72/4, obr. Lednogóra, gmina Łubowo.

Inwestor

Gmina Łubowo

Łubowo 1

62-260 Łubowo

Osoba sporządzająca informację

Mgr inż. arch. Bartosz Haremza

Nr uprawnień WP-OIA/OKK/UpB/29/2010

4.1.	ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku szkoły podstawowej na działce nr 72/4, Lednogóra, gmina Łubowo.

Wszystkie materiały zastosowane w projekcie są dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadają odpowiednie atesty PZH oraz znak B. W przypadku braku atestów dla któregoś z wymienionych materiałów należy, w porozumieniu z projektantem zastosować zamiennik.

Zakres robót w czasie których występuje szczególne zagrożenie dla pracowników:

- roboty w wykopach fundamentowych,

- szalowanie konstrukcji żelbetowej,

- roboty na wysokości,

- betonowanie,

- rozszalowywanie konstrukcji

- montaż konstrukcji stalowej

- Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót oraz miejsce 
i czas występowania:

- Roboty ziemne

- wykopy fundamentowe,

- szalowanie,

- zbrojenie,

- zalewanie przy pomocy pompy lub ręcznie,

- izolacja,

- zbrojenie,

- wykopy pod przyłącza wody i kanalizacji,

- zasypywanie wykopów spycharką,

- profilowanie płaszczyzny terenu polegające na przemieszczaniu gruntu za pomocą ciężkiego sprzętu mechanicznego,

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- potrącenie pracownika przez sprzęt zmechanizowany,

- obsunięcie się skarpy wykopu,

- wpadnięcie pracownika do wykopu,

- zranienie lub przygniecenie elementem budynku,

- uderzenie pracownika spadającym przedmiotem

- Roboty na wysokości.

- Szalowanie,

- Zbrojenie,

- Murowanie,

- Zalewanie płyt,

- Ocieplenie,

- Deskowanie,

-            montaż instalacji elektrycznych,

- pokrycie dachu,

- obróbki blacharskie,

- montaż odwodnienia dachu,

Zagrożenia dla życia i zdrowia:

- upadek pracownika z wysokości,

- uderzenie pracownika spadającym przedmiotem

- Prace transportowe.

Transport materiałów budowlanych na pomosty robocze dla robót wewnętrznych, transport gruzu. Transport pokrycia i przyborów z pokryciem związanych.

Zagrożenia dla życia i zdrowia:

- uderzenie przez szalę wyciągu w trakcie jej jazdy,

- uderzenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości,

- Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych.

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników odnośnie wykonywanych przez nich zadań. W każdym zespole powinna być osoba posiadająca właściwe świadectwo kwalifikacyjne SEP.

- Zabrania się stosowania niesprawnych narzędzi i urządzeń. Należy stosować wyłącznie narzędzia wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego. Zadbać o właściwy strój roboczy.

- Rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w wyłączniki różnicowo prądowe oraz muszą być uziemione.

- Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac pod napięciem:

  - rozprowadzenie energii po placu budowy,

  - obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Zagrożenia dla życia i zdrowia:

- porażenie prądem elektrycznym,

- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń,

- nadmierny hałas i wibracje - piły, szlifierki, ubijarki do gruntu

Zagrożenie dla życia i zdrowia:

- upadek lub potrącenie pracownika podczas przejścia po placu budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na wysokości

- Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju zagrożenia:

- Wykopy winny zostać oznaczone (wydzielone) / taśma BHP na słupkach drewnianych lub prętach stalowych w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu.

- Wokół budynku w odległości 6,0 m od ścian lub rusztowań zewnętrznych wydzielone zostaną strefy niebezpieczne (oporęczowania i tablice ostrzegawcze) przez cały okres zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości.

- Strefy niebezpieczne należy wyznaczyć na czas pracy wokół dźwigów, wyciągu i koparki.

- Zabezpieczyć otwory w stropach lub otwory  w ścianach zewnętrznych budynku.

- Wydzielić i oznakować rejony zagrożone rozpryskiem podczas prac tynkarskich - przy narzucie mechanicznym zapraw.

- Wydzielić i oznakować miejsca składowania materiałów łatwopalnych 
i miejsca, w których będzie zakaz używania otwartego ognia.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczyć w instruktażu BHP na temat wymaganych sposobów postępowania i zakresu wymaganych osłon osobistych.

- Pracownicy powinni zostać zapoznani i potwierdzić własnym podpisem uczestnictwo w przeszkoleniu związanym z tzw. „ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

- Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

- Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji:

- Przechowywania na okres dłuższy tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal itp.) - nie przewiduje się. Po sukcesywnym demontażu będą one złożone na wydzielonym miejscu na placu i wywiezione.

- Transport pionowy materiałów powinien odbywać się przy pomocy wyciągu przyściennego WBT. Natomiast materiały lekkie oraz materiały drobne mogą być przenoszone ręcznie.

- Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zagęszczarki itp.) przechowywać w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym  w obrębie zaplecza budowy.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia wraz z zapewnieniem bezpiecznej  i sprawnej komunikacji:

- Zatrudnieni na wysokości winni bezwzględnie korzystać z zabezpieczeń przed   upadkiem a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używać indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru budowy.

-  W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi:

- wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną o szerokości

6.0 m - taśma BHP na słupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze,

- strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń transportu pionowego,

- w strefie upadku i rozprysku gruzu nie podejmować żadnych prac - wydzielić teren przez oporęczowanie.

-  Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz obciążenie pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i porządku (potknięcie pracownika).

- Przy pracach transportowych materiałów z dachu opuszczać je sukcesywnie i na bieżąco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania należy wydzielić w miejscach pracy koparek i sprzętu do transportu pionowego.

- Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieżącą ich konserwację.

- Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić dogodne dojścia do stanowisk pracy, wejścia do budynku w strefie zagrożonej upadkiem przedmiotów z wysokości zabezpieczeń daszkami ochronnymi. Doraźnie do komunikacji pionowej stosować drabiny przystawne w pełni sprawne i posiadające certyfikaty o wysokości  0,75 m ponad poziom, na który prowadzą.

- 	Budowa winna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb budowy. Roboty pożarowo -  niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej odległości od materiałów palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pożarowo - niebezpiecznych przygotować do ewentualnego użycia podręczny sprzęt p.poż.

- Przechowywanie dokumentacji budowy:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych przechowywane będą u Kierownika Budowy.

- Pracochłonność planowanych robót:

Kierownik budowy w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winien określić dokładny stan zatrudnienia i przelicznik osobowy, o ile stwierdzi, że jest wymagany

UWAGI KOŃCOWE:

Wszelkie prace budowlano-montażowe należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych”,

Wszystkie roboty budowlano – montażowe, a także odbiór robót prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż. i normami budowlanymi.

Zakres prac instalacji elektrycznych, gazowych, c.o. i wod-kan należy zlecić do wykonania wykonawcy ze stosownymi uprawnieniami do prowadzenia powyższych robót.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z projektantem

Opracował,

Bartosz Haremza

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA    					        5

Według odrębnego opracowania zamieszczonego w projekcie.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU    					        6

5.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na działce nr 72/4 znajduje się zespół budynków Szkoły Podstawowej Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze. Na działce znajduje się istniejąca zabudowa oraz budynki gospodarcze. Poziom terenu zgodnie z rzędnymi umieszczonymi na mapie do celów projektowych.

5.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na w/w działce zgodnie z życzeniem Inwestora projektuje się przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej. Opracowanie nie zmienia niczego w kwestii obsługi komunikacyjnej działki. Na działce istnieje infrastruktura umożliwiająca ruch po terenie zarówno pieszych jak i pojazdów, niniejszy projekt nie zmienia niczego w kwestii istniejących rozwiązań.

W ramach opracowania projektuje się demontaż istniejącego placu zabaw zgodnie z częścią rysunkową.

Opinia geotechniczna wg oddzielnego opracowania załączonego do projektu.

Projektowana budynek należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Wody opadowe będą zagospodarowane na obszarze własnej działki.

Projektowana budowa nie wpłynie na istniejące ukształtowanie terenu.

5.2.1. Obiekty i urządzenia budowlane:

W ramach zamierzenia budowlanego projektuje się rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku szkoły. Obszar pod rozbudowę znajduje się na dziedzińcu szkoły
i przylega do bryły budynku pomiędzy jednym z narożników a przedsionkiem wejściowym. Rozbudowa parterowa, niepodpiwniczona, przylegająca ścianami wschodnią i południową do istniejącej zabudowy, budynek niski N.

5.2.2. Uzbrojenie terenu

- Zaopatrzenie w energię elektryczną – istniejąca infrastruktura

- Zaopatrzenie w wodę – istniejąca infrastruktura

- Zaopatrzenie w energię cieplną – istniejąca infrastruktura

- Odprowadzenie ścieków – istniejąca infrastruktura

- Sposób odprowadzenia wód opadowych – na własny teren nieutwardzony,

- Gospodarowanie odpadami – istniejąca infrastruktura

5.2.3. Dostępność komunikacyjna

Opracowanie nie wprowadza zmian w istniejącą infrastrukturę komunikacyjną.

5.2.4. Utwardzone dojścia i dojazdy

Opracowanie nie wprowadza zmian w istniejącą infrastrukturę komunikacyjną.

5.2.5. Ogrodzenie terenu

Opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie ogrodzenia terenu.

5.2.6. Ukształtowanie terenu i zieleni:

Istotnym elementem zagospodarowania działki jest zieleń. Dlatego też, po ukończeniu prac budowlanych przy realizacji obiektów trwałych należy uporządkować teren działki z pozostałości materiałów budowlanych i przystąpić do jego zagospodarowania uzupełniając zniszczoną podczas robót budowlanych zieleń. Zaleca się wykonać nasadzenia rodzimymi gatunkami roślin, charakterystycznymi dla danego siedliska przyrodniczego.

Na przedmiotowym terenie opracowania projektuje się zieleń niskopienną: rośliny zimozielone i trawniki.

5.3. USYTUOWANIE BUDYNKU

Budynek usytuowano na działce w następujący sposób:

-poziom zerowy rozbudowy wyrównany do poziomu zero posadzki budynku istniejącego

-elewacje: południowa i wschodnia przylegają do ścian dziedzińca istniejącego budynku szkoły,

5.4. BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy projektowanej			175,29 m2

Projekt spełnia założenia mpzp w zakresie bilansu projektowanej zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej.

5.7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice działki (nr 72/4) na której zlokalizowana jest inwestycja na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 10-13, § 22 ust.3, § 28 ust. 2, § 272 ust.2.

5.8. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

    - Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Działka nr 72/4, leży częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, jednakże zakres opracowania znajduje się poza tą strefą.

    - Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren

zamierzenia inwestycyjnego

Działka nr 72/4, na której planowana jest budowa nie leży w obszarze szkód górniczych.

    - Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

- Nie występują elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Odpadki stałe będą wywożone  przez lokalną firmę

- Nieczystości ciekłe  odprowadzone będą do sieci miejskiej za pośrednictwem oczyszczalni wstępnej

- Wyposażenie i funkcja budowy nie wprowadzą do środowiska  szczególnych emisji hałasu i wibracji

- Projektowana budowa nie będzie powodować  szczególnego zacieniania otoczenia ze względu na swoją wysokość oraz nie wprowadzi zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby i wód powierzchniowych, a także podziemnych

OPIS TECHNICZNY 				    					        7

7.1.	Opis techniczny architektoniczny - opis ogólny

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku szkoły podstawowej o niepodpiwniczoną i parterową część oraz przebudowa części istniejącej w zakresie zamurowania niektórych otworów okiennych oraz wykonania kontrspadków na istniejącej połaci dachu a także przemurowania istniejącego przedsionka wejściowego. Część rozbudowywana jest zwartą bryłą na planie zbliżonym do prostokąta, przekrytą dachem płaskim. Konstrukcję budynku stanowią fundamenty monolityczne, ściany murowane,  stropodach kryty papą.

7.2.  Przeznaczenie i program użytkowy budynku

Zaprojektowano rozbudowę budynku szkoły podstawowej o niepodpiwniczoną i parterową część oraz przebudowę części istniejącej w zakresie zamurowania niektórych otworów okiennych oraz wykonania kontrspadków na istniejącej połaci dachu, a także przemurowania istniejącego przedsionka wejściowego. Rozbudowa mieści pomieszczenia klas wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.

7.3. Instalacje w budynku

Budynek zaopatrzony w media z istniejących przyłączy.

7.4. Zestawienie powierzchni (część rozbudowana)

- powierzchnia zabudowy 		175,29 m2

- powierzchnia użytkowa 		151,44 m2

- kubatura				   	                     		776,53 m3

- podpiwniczenie			nie

- wysokość 	                   		+4,43 m

7.5.	Zestawienie pomieszczeń części rozbudowanej

PARTER

| Nr | Nazwa Pomieszczenia | Pow. [ m2] | Posadzka |
| --- | --- | --- | --- |
| R.001 | KLASA | 59,81 m2 | wykładzina PCV |
| R.002 | WIATROŁAP | 8,56 m2 | płytki ceramiczne |
| R.003 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 6,54 m2 | płytki ceramiczne |
| R.004 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 9,62 m2 | płytki ceramiczne |
| R.005 | KLASA | 66,91 m2 | wykładzina PCV |
|  | PARTER POW.UŻYTKOWA RAZEM | 151,44 m2 |  |

7.6. Dostarczenie obiektu do korzystania osób niepełnosprawnych

Budynek przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

7.7. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia

Wg opinii geotechnicznej.

7.8. OPIS SZCZEGÓŁOWY

7.8.1. Fundamenty i posadowienie

Wg projektu konstrukcji.

7.8.2. Ściany fundamentowe

Wg opisu konstrukcji.

7.8.3. Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne projektuje się jako murowane o budowie dwuwarstwowej – ściana murowana o gr. 25 cm z izolacja termiczną gr. 20 cm. Elewacje od zewnątrz i wewnątrz  wykańcza się zgodnie z rysunkiem elewacji: tynkiem mineralnym, zacieranym na gładko i malowanym farbą elewacyjną.

7.8.4. Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne projektuje się jako murowane.

Tynki wapienne, pomieszczenia mokre, sanitarne (kuchnie, łazienki) - cementowo-wapienne

7.8.6. Posadzki

Projektuje się wykończenie posadzek zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. W klasach wykładziny PCV, w pomieszczeniu wiatrołapu oraz w pomieszczeniach pomocniczych płytki ceramiczne.

7.8.7. Nadproża i wieńce

Wg opisu konstrukcyjnego.

7.8.8. Dach

Wg. projektu konstrukcyjnego. Dach projektuje się jako dach płaski o spadku 3% kryty styropapą. Odwodnienie dachu za pośrednictwem rur spustowych okrągłych wykonanych z blachy.

Dobrano rurę spustową o boku 10,0cm.

Projektuje się podwieszane zadaszenie nad wejściem do budynku w wybranym systemie zadaszeń podwieszanych.

7.8.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarkę okienną zakłada się w kolorze białym.

Drzwi wewnętrzne do klas - pełne,  metalowe - skrzydła pełne, drewnopodobne, okleinowane.

Drzwi wejściowe oraz z wiatrołapu projektuje się  na profilach pcv szklone szkłem bezpiecznym, z  samozamykaczem.

7.8.10. Obróbki blacharskie i balustrady

Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo cynkowej.

7.8.11. Szachty

Kanały wentylacyjne w miejscach przejścia przez strop o klasie odporności REI 30

7.9. Warunki ochrony przeciwpożarowej

7.9.1.Charakterystyka obiektu

Działka na której projektowana jest rozbudowa budynku jest zagospodarowana. Działka otoczona jest przez tereny dróg dojazdowych.

Omawiana rozbudowywana część jest budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 151,44 m2, parterowym i niepodpiwniczonym. Całkowita wysokość budynku to 4,43 m (budynek niski). Budynek ma charakter budynku oświaty.

Położenie obiektu względem budynków sąsiadujących

Część rozbudowywana znajduje się wewnątrz wewnętrznego dziedzińca szkoły. Przylega do południowej oraz wschodniej ściany dziedzińca.

7.9.2.Parametry pożarowe występujących substancji palnych

# Palne materiały występujące w budynku to głównie wyposażenie pomieszczeń, (drewno, drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne).

| # Lp. | # Substancja - materiał | # Charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Drewno, # drewnopochodne | # – łatwo zapalne, # – temperatura zapalenia: 300 – 400 oC, # – ciepło spalania: 18,MJ/kg |
| # 2. | # Papier, karton | # – łatwo zapalny, – temperatura zapalenia: 230oC, # w stanie rozluźnionym pali się intensywnie i szybko # – ciepło spalania: 16 MJ/kg |
| # 3. | # Folia polietylenowa (PE) | # – łatwo zapalna, o małej odporności na działanie ciepła, # – polietylen pali się sam; żółty świecący, w środku niebieski płomień; po krótkim paleniu spadają krople stopionego materiału, przy czym płomień utrzymuje się na kroplach; # – podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów toksycznych, # - ciepło spalania: 42MJ/kg |
| # 4. | # Polichlorek – wyroby plastyfikowane (PCV) | # - palne, - temperatura zapalenia: 400 – 500 oC, # - podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów toksycznych, # - ciepło spalania: 25MJ/kg |
| # 5. | # Polipropylen (PP) | # - ciało stałe w temp. 20 0C, palne, # - temperatura przetwórstwa 230 – 280 0C, # - ciepło spalania – 43 MJ/kg |
| # 6. | # Poliamid | # - palny, własności samogasnące, # - temperatura mięknienia 190 , # - ciepło spalania 29 MJ/kg |
| # 7. | ABS # ( elementy sprzętu AG) | ciało stałe w temp. 20 0C, palne, temperatura zap. 390 0C. # ciepło spalania; 36 MJ/kg |
| # 8. | # Poliester | # - palny, pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego # źródła ciepła, # - temperatura topnienia 220 – 230 0 C, # - temperatura rozkładu ok. 300 0C, # - ciepło spalania 31 MJ/kg |
| # 9. | # Tworzywa sztuczne /polietylen, PCV/ | - palne, - temperatura zapalenia: 400 - 500 oC, - podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów toksycznych. |
| # 10. | Tkaniny bawełniane | - łatwe zapalne, - temperatura zapalenia: 225 oC, |

7.9.3. Kategoria zagrożenia ludzi

Obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

7.9.4.Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Obciążenie ogniowe nie przekroczy 500MJ/m2.

7.9.5.Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku nie występują pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrożone wybuchem.

7.9.6.Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa elementów budowlanych

Klasa odporności pożarowej budynku - "D",

Elementy budynku, odpowiednio do klasy odporności pożarowej mają wyznaczone następujące klasy odporności ogniowej :

Główna konstrukcja nośna – R30

Konstrukcja dachu – nie określa się

Strop – REI 30

Ściana zewnętrzna, pas międzykondygnacyjny – EI 30

Ściana wewnętrzna – nie określa się

Przekrycie dachu – nie określa się

Wszystkie elementy budynku należy wykonać z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Elementy wykończenia wnętrz, wykonać z materiałów trudno zapalnych, niekapiących i niedymiących w czasie pożaru. Jest zabronione do wykończenia wnętrz stosowanie materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymią.

7.9.7.Strefy pożarowe

Omawiana rozbudowa jest projektowana jako oddzielna strefa pożarowa, nie jest podzielona na strefy pożarowe i stanowi jedną strefę pożarową - powierzchnia nie przekracza dopuszczalnej pow. strefy pożarowej wynoszącej <10 000m2.

Rozbudowa jest oddzielona od istniejącej części budynku ścianą oddzielenia pożarowego w klasie REI60.

7.9.8.Położenie obiektu względem budynków sąsiadujących

Rozbudowa przylega do południowej oraz wschodniej ściany dziedzińca.

7.9.9.Warunki ewakuacji

W omawianym budynku długość dojścia oraz przejść ewakuacyjnych nie może przekraczać 60m, w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy jednym kierunku dojścia. Budynek jest wyposażony w główny wyłącznik prądu.

Drogi ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy, główny włącznik prądu, itp. należy oznakować znakami ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Polskimi Normami.

7.9.10.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Kanały wentylacyjne wykonać z materiałów niepalnych. W obiekcie wymagane jest zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu umieszczonego w pobliżu wyjścia głównego i odpowiednie go oznakowanie.

7.9.11.Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Budynek należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

7.9.12.Wyposażenie w gaśnice

W budynku projektowanym należy usytuować gaśnice proszkowe ABC cztero lub sześcio kilogramowe- jedna na każde 100m2 powierzchni.

7.9.13.Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Projektuje się nowy hydrant w odległości nie większej niż 75 m od projektowanej rozbudowy, przy wschodniej granicy działki.

Drogi pożarowe

Dojazd pożarowy istniejący.

7.10. Charakterystyka ekologiczna budynku

W związku z planowana inwestycją i późniejszym jej użytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem – nie przewiduje się zaistnienia zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia jego użytkowników i ich otoczenia.

W obiekcie, a także w najbliższym jego otoczeniu nie przewiduje się wykonywania czynności powodujących szkodliwych hałasów, wibracji, czy promieniowania jonizującego. Nie będzie też wytwarzania zakłóceń elektromagnetycznych lub żadnych innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi.

Projektowany obiekt zarówno w swej formie, przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Przyjęte rozwiązania w zagospodarowaniu działki nie obniżą standardu ekologicznego terenu, a wszelka uciążliwość zamykać się będzie w granicach własnej działki.

7.11. Uwagi końcowe

- Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem technicznym, przestrzegając przepisów bhp.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z założeniami przyjętymi w projekcie, należy bezzwłocznie skontaktować się z projektantami .

- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu bezwzględnie wymagają zgody projektantów, w innym wypadku odpowiedzialność za podjęte decyzje ponosi wykonawca.

Sporządził,

Bartosz Haremza

Sporządziła,

Joanna Haremza

KONSTRUKCJA 				    					        9

1. Podstawa opracowania.

a. mapa sytuacyjna w skali 1:500.

b. wizja lokalna w terenie.

c. obowiązujące przepisy i normy budowlane.

##### 2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-82/B-02000;/B-02001;/B-2003 	 - Obciążenia budowli

- PN-77/B-02011 	- Obciążenie wiatrem

- PN-80/B-02010 	- Obciążenie śniegiem

- PN-84/B-03264 	- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

- PN-87/B-03002 	- Konstrukcje murowe

- PN-81/B-03150 	- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 	- Posadowienie bezpośrednie budowli

Przyjęto założenia :

- I 	strefa wiatrowa – obciążenie charakterystyczne wiatrem - 0,30 	kN/m2

- I 	strefa śniegowa – obciążenie charakterystyczne śniegiem – 	0,90 kN/m2

- Głębokość 	przemarzania gruntu hz=1,00m 	p.p.t.

- Współczynniki 	obciążeń:

- obciążenia stałe – 1,1; 1,2; 1,3

- obciążenia użytkowe – 1,5

- obciążenia śniegiem – 1,5

- obciążenia wiatrem – 1,5

Podstawowe wyniki obliczeń zostały pokazane w opisie elementów konstrukcyjnych oraz przedstawione na rysunkach konstrukcyjnych.

3. Warunki gruntowo-wodne.

na podstawie wykopu i przeprowadzonych badań makroskopowych stwierdzono, że w obszarze projektowanego budynku występuje glina piaszczysta o IL=0,25.

Parametry obliczeniowe gruntu:

cu=11,7 kPa u=11,9O u=18,4 kN/m3

Poziom wody gruntowej stwierdzono poniżej projektowanego posadowienia budynku. W oparciu o tablice i wykresy PN-81/B-03020 wyznaczono opór graniczny podłoża gruntowego qf = 186 kN/m2. Średnie obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem qrs = 150,38 kN/m2.

4. Układ konstrukcyjny budynku.

Projektowana rozbudowa budynku szkolnego będzie budynkiem jednokondygnacyjnym z dachem płaskim. Układ konstrukcyjny budynku oparty jest na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, na których oparta będzie konstrukcja stropodachu. Budynek wykonany będzie w technologii tradycyjnej.

5. Opis elementów konstrukcyjnych.

- fundamenty 	- zaprojektowano posadowienie bezpośrednie budynku na żelbetowych 	ławach fundamentowych wylewanych na mokro. Fundamenty należy 	posadowić na gruncie rodzimym na warstwie podbetonu B-10 grubości 	min. 10cm w poziomie fundamentów istniejącego budynku. Fundamenty 	zaprojektowano z betonu klasy B-30. Ławy zbrojone prętami 412 	i strzemionami 6 	co 30cm (długość strzemion L=132cm). Wysokość fundamentów 	40cm.

Uwagi do fundamentowania:

- nie należy dopuścić do przemarznięcia gruntów w rejonie dna wykopu, działania niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zalania wykopu wodą,

- w przypadku cienkich przewarstwień należy grunt wymienić na podbeton B-10,

- w razie wystąpienia w wykopie wody opadowej należy ją bezpośrednio wypompować,

-ostatnią warstwę wykopu, tj. 20 - 30cm należy wykonać ręcznie,

-fundament przy istniejącej ścianie należy posadowić na poziomie istniejącego budynku, wykonując go w sposób odcinkowy,

- ściany 	fundamentowe – murowane z bloczków betonowych M-6 o grubości 	25cm na zaprawie cementowej marki 5

- ściany 	nośne zewnętrzne i wewnętrzne – grubości 25cm z pustaków 	ceramicznych klasy 15MPa lub pustaków silikatowych SILKA na 	zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone od zewnątrz styropianem

- nadproża 	żelbetowe sprężone SBN 120 - układane po dwie sztuki nad 	otworami

- wieńce 	żelbetowe – 25x25 cm, wylewane z betonu B-25 i zbrojone podłużnie 	prętami 412 	i strzemionami 6 	co 25cm (długość strzemion L=92cm), naroża wieńców należy 	wzmocnić poprzez zastosowanie prętów 12 	w kształcie litery „L” o długości ramion po 100cm

- elementy 	konstrukcyjne stalowe

NS – nadproża stalowe nadokienne – 2IPN180 – 2 szt.

- stropodach 	– zaprojektowano jako płaski na bazie stropu gęstożebrowego 	TERIVA PLUS 28/60, rozstaw belek co 60cm, wysokość konstrukcyjna 	stropu 28cm, żebra rozdzielcze o szerokości 10cm zbrojone prętami 	212 	i strzemionami 6 	co 30cm.

Uwaga: strop należy układać zgodnie z zaleceniami producenta stosując odpowiednie zbrojenia przypodporowe i podparcia montażowe.

UWAGA:

- wytyczenia obiektu powinien dokonać uprawniony geodeta,

- przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary na budowie,

- przed rozpoczęciem fundamentowania należy sprawdzić wytrzymałość gruntu,

- roboty wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z polskimi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami bhp.