OFERTA  NR  112 / LN / 19

DOTYCZY:	przepompowni ścieków w Fałkowie – Gmina Łubowo

Szanowny Panie

Dziękujemy za zapytanie ofertowe. Poniżej przedstawiamy ofertę techniczno-cenową na przepompownię ścieków z zastosowaniem pomp zatapialnych prod. ABS.

- OFERTA CENOWA:

| Przepompownia ścieków P2 | - typ: BN1545/28-2,2/19-112- |  |
| --- | --- | --- |
| > studnia żelbet. B-45, DN 1500, H=4,5m, łączny ciężar około 8650kg, nieprzejazdowa, płetwa przeciwwyporowa |  |  |
| > pompa zatapialna do wody i ścieków, wyposażona w wirnik Vortex - szt. 2 |  |  |
| moc nominalna P2=2,2 kW, moc zainstalowana P1=2x3 kW, zasilanie 400 V, rozruch bezpośr. |  |  |
| > szafa sterownicza ze sterownikiem i sondą, włączenie do monitoringu w Łubowie |  |  |
| > wyposażenie technologiczne - stal nierdzewna, armatura odcinająca, zwrotna i spustowa, żurawik |  |  |
| Cena dostawy przepompowni j/w loco budowa = |  | ,- ZŁ + VAT . |
| Usługa montażu wyposażenia przepompowni ( bez posadowienia studni ) = |  | w ramach dostawy |
| Usługa rozruchu przepompowni, przeszkolenie obsługi Użytkownika = |  | w ramach dostawy |

Niniejsza oferta jest tylko do wiadomości adresata i nie może być udostępniana osobom trzecim bez naszej zgody.

- KOMENTARZ DO OFERTY:

  - Powyższa oferta została przygotowana tylko i wyłącznie na podstawie danych przekazanych przez adresata. Koszty montażu wyposażenia skalkulowane są dla jednorazowego wyjazdu ekipy monterskiej.

- W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM NALEŻY ZAPROJEKTOWAĆ:

  - Wykop pod zbiornik. Sposób posadowienia studzienek zależy od warunków gruntowo–wodnych występujących na danym terenie i powinien być opracowany indywidualnie. W sprzyjających warunkach zbiorniki można posadowić bezpośrednio na wypoziomowanym i zagęszczonym gruncie rodzimym, podsypce piaskowej lub na wypoziomowanej płycie drogowej. Zbiornik należy po prostu zabezpieczyć przed nadmiernym osiadaniem i odchyleniem od pionu.

  - W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej należy zaprojektować odpowiednie dociążenie zbiornika 
( np. płyta fundamentowa dociążająca, pierścień dociążający u góry zbiornika itp. ).

  - Doprowadzenie rurociągów dopływowych i tłocznego do przepompowni.

  - Doprowadzenie energii elektrycznej do naszej szafki sterowniczej ( przyłącze z szafką pomiarową oraz kabel od szafki pomiarowej do naszej szafki sterowniczej ).

  - Część związaną z monitoringiem.

  - Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni ( np. ogrodzenie, oświetlenie, droga dojazdowa itp. ).

- ZAMAWIAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST:

  - Zapewnić dźwig do rozładunku i montażu zbiornika.

  - Wykonać wykop pod przepompownię.

  - Posadowić dostarczony przez nas zbiornik zgodnie z projektem. W przypadku braku takowego, 
w sprzyjających warunkach zbiorniki można posadowić bezpośrednio na wypoziomowanym i zagęszczonym gruncie rodzimym, podsypce piaskowej lub na wypoziomowanej płycie drogowej. Zbiornik należy po prostu zabezpieczyć przed osiadaniem i odchyleniem od pionu.

  - W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej należy wykonać odpowiednie dociążenie zbiornika 
( np. płyta fundamentowa dociążająca, pierścień dociążający u góry zbiornika itp. ). Możemy dostarczyć zbiornik wyposażony fabrycznie w pierścień przeciwwyporowy na poziomie dna zbiornika.

  - Podłączyć rurociągi dopływowe i tłoczny ( wprowadzić bosy koniec tłocznego do przepompowni ).

  - Doprowadzić energię elektryczną do naszej szafki sterowniczej ( przyłącze z szafką pomiarową oraz położenie kabla od szafki pomiarowej do naszej szafki sterowniczej ). W standardowym wykonaniu szafka umieszczona jest na pokrywie przepompowni.

  - W przypadku konieczności umieszczenia szafki poza przepompownią, pod szafkę należy przygotować betonowy fundament ogólnodostępny typowy prod. Elmonter B-80, doprowadzić do niego zasilanie oraz położyć przepust - rurę kanalizacyjną PCV110 od zbiornika pompowni do fundamentu z tzw. pilotem–linką dla przeciągnięcia kabli pomp i pływaków. Zakręty przepustu wykonać łagodnie, stosując kolanka 30 lub 45.

  - Z uwagi na standardowe kable pomp o długości 10 m, fundament zalecamy usytuować w takiej odległości od zbiornika, aby suma głębokości pompowni i odległości pomiędzy zbiornikiem a fundamentem nie była większa niż 8 m. W przeciwnym razie należy zamówić, za dodatkową opłatą, pompy z kablami dłuższymi, lub zastosować pośrednią skrzynkę przyłączeniową z kablami od skrzynki do fundamentu.

  - W przypadku konieczności wyprowadzenia kominków wentylacyjnych w bok, przez ściankę boczną przepompowni, zakup i ułożenie kominków jest po stronie Kupującego.

  - Na ustalony dzień montażu wyposażenia oczyścić i odwodnić studnię, zapewnić doprowadzenie energii elektrycznej.

  - Na ustalony dzień rozruchu zapewnić doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

- OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA:

| Zbiornik |  |
| --- | --- |
|  z prefabrykowanych kręgów żelbetowych B-45; szczelność całej konstrukcji zapewniają gumowe uszczelki między kręgami; rurociągi dopływowe, tłoczny i przepust kablowy zaopatrzone są w przejścia szczelne. |  |
|  pokrywa + właz lekki, nierdzewny, zamykany  poręcze złazowe |  kominki wentylacyjne PCV – szt. 2 |
| Pompy |  |
|  pompy wyposażone są w wirnik o swobodnym przepływie typu Vortex – wirnik cofnięty jest w głąb korpusu wytwarzając cyrkulację cieczy, jednak tłoczone medium nie przepływa przez jego kanały międzyłopatkowe, co zapobiega blokowaniu się wirnika przez zanieczyszczenia stałe. Pompy z wirnikami Vortex szczególnie nadają się do tłoczenia cieczy o działaniu ściernym oraz z dużymi zanieczyszczeniami stałymi  kabel zasilający dł. 10 m  stopa sprzęgająca |  |
| Szafka sterująca |  |
|  dla przepompowni dwupompowej, szafa w obudowie zewnętrznej z podwójnymi drzwiczkami, na drzwiczkach wewnętrznych sterownik programowalny z wyświetlaczem, wyłącznik główny z przełącznikiem sieć-agregat, gniazdo robocze 230 V, oświetlenie wewnętrzne szafy, skrócona instrukcja obsługi  funkcje sterownika: normalna naprzemienna praca pomp w cyklu poziom załącz - poziom wyłącz, dodatkowo funkcja zapobiegająca zagniwaniu wypompowująca ścieki co 3 godz. pomimo że nie został osiągnięty poziom załącz, dodatkowo funkcja zapobiegająca "zastaniu" pomp załącza pompy na krótko raz dziennie nawet jeśli ścieków nie przybywa, załączanie alarmu przy poziomie max. i suchobieg, zliczanie godzin pracy pomp i ilości załączeń, pomiar prądu pobieranego przez pompę i wyłączenie pompy w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej, możliwość ręcznego załączenia i wyłączenia pompy, możliwość zmiany poziomów załącz i wyłącz, pamięć nie kasuje się przy wyłączeniu zasilania przepompowni  sonda hydrostatyczna 4-20 mA, dwa wyłączniki pływakowe dla poziomów alarmowych |  |
|  grzałka z termostatem  wyłącznik główny sieć-0-agregat  gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego  gniazdo robocze 230 V  alarm świetlny i dźwiękowy |  zabezpieczenie termiczno-zwarciowe zewnętrzne  czujnik kontroli faz  wyświetlacz i przełączniki na drzwiczkach wewn.  UPS ( alarm w przypadku awarii zasilania )  amperomierz, |
|  monitoring rozbudowany GSM / GPRS MT-151 – umożliwia ciągłą komunikację przepompowni ze Stacją Bazową, SZCZEGÓŁOWY OPIS MONITORINGU ZAWARTY JEST W OSOBNYM ROZDZIALE |  |
| Wyposażenie pozostałe |  |
|  piony tłoczne ze stali nierdz. 1.4301 (AISI 304), spawane w osłonie z argonu  prowadnice pomp ze stali nierdz.  łańcuchy i szekle pomp ze stali nierdz.  śruby i kotwy ze stali nierdz., uszczelki kołnierzowe  drabinka ze stopniami antypoślizgowymi |  zawory zwrotne kulowe do ścieków, kula gumowana  zasuwy nożowe  zawór obsługowy spustowo-płucząco-odpowietrzaj.  żurawik przenośny z gniazdem mocującym |