Ogólna charakterystyka

Remont Hali sportowej w Szkole Podstawowej w Fałkowie, gmina Łubowo

CPV: 45262690-4 - Remont starych budynków

- Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

Kosztorys został opracowany metodą kalkulacji szczegółów przyjmując ceny rynkowe oraz pomocniczo ceny jednostkowe robót podstawowych zawartych w wydawnictwie „Sekocenbud” – IV kwartał 2020r.  + podatek VAT – 23%, koszty 65%, robocizna 22,00zł, zysk od R+S+Ko 12%

- Ogólna charakterystyka budynku i projektowanych prac remontowych

Szkoła Podstawowa w Fałkowie- remont hali sportowej.

Hala sportowa jest obiektem jednokondygnacyjnym wybudowanym ok. roku 2000.

Obiekt typowy dla ówczesnie wznoszonych z wykorzystaniem technologii uprzemysłowionej

Projektuje się wykonanie  robót budowlanych remontowych:

- roboty wewnętrzne malarskie z likwidacją wnęk międzysłupowych z osłonięciem

grzejników CO,

- wymiana podłogi hali,

- modernizacja oświetlenia hali,

3. Kosztorys inwestorski zawiera

- strona tytułowa

- tabela elementów scalonych

- kosztorys inwestorskich

- przedmiar inwestorski

- limit ilościowo -  wartościowy

4. Opis projektowanych prac remontowych:

4.1. Prace remontowe malarskie wewnętrzne:

- prace malarskie rozpoczynamy od demontażu istniejących drabinek gimnastycznych

oraz drewnianych osłon grzejników,

- kolejnym krokiem jest likwidacja wykwitów i zacieków na ścianach zwłaszcza w strefie

przysufitowej,

- wnęki międzysłupowe, niebezpieczne dla użytkowników hali sportowej zabudowujemy

styropianem o gęstości minimum 20 kg/m3, do wysokości 2,0 m, styropian

zabezpieczamy 3 warstwami siatki elewacyjnej,

- malowanie sufitów i scian z rusztowań po uprzednim przygotowaniu powierzchni

malarskich przez zmycie i zagruntowanie

- malowanie instalacji

- ponowny montaż zdemontowanych elementów wyposażenia hali sportowej, w tym 
       przeróbka i pomalowanie osłon grzejników (bądź wymiana na nowe - do wyboru 
       wykonawcy), tak by licowały z uzupełnieniem wnęk międzysłupowych,

4.2. Prace elektryczne – modernizacja oświetlenia hali:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych,

- naprawa w niezbędnym zakresie instalacji elektrycznej oświetleniowej, w tym gniazd i 
        włączników oraz zabezpieczeń

- montaż nowych opraw oświetleniowych LED minimum 70W z siatką ochronną.

- wykonanie pomiaru sprawdzajacego instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz

natężenia oświetlenia posadzki sportowej.

4.3. Prace posadzkarskie (przy wykonanej odkrywce stwierdzono, że ruszt podłogi sportowej jest w dobrym stanie - nie wymaga wymiany):

- demontaż istniejącej parkietowej posadzki sportowej,

- przygotowanie podłoża założenie izolacji podposadzkowej  oraz płyt 
       podposadzkowych,

- ułożenie wykładziny rulonowej sportowej z jej pozgrzewaniem,

(warstwy: folia, pianka, płyta, wykładzina)

- malowanie listew przyściennych oraz zapewnienie wentylacji podłogi (ewentualne, konieczne odtworzenie otworów wentylacyjnych) oraz malowanie linii boisk (piłka siatkowa, koszykowa, ręczna - szkic do akceptacji Zamawiającego).

Zamawiający wymaga, by wykładzina sportowa cechowała się właściwościami nie gorszymi niż wykładzina sportowa linoleum Gerflor Marmorette Sport 3,2mm, przy czym dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt przykładowy.

Wykładzina musi posiadać certyfikaty dopuszczające ją do użytku w halach sportowych. Kolorystyka winna być ustalana na etapie budowy, przewiduje się zastosowanie jednego lub dwóch kolorów wykładziny.

Grubość wykładziny  - nie mniej niż 3,2mm.

Wymagane parametry nie gorsze niż:

Zamawiający wymaga przedkładania wniosków materiałowych do akceptacji inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego.